Технологическая карта  изготовления пилы-наградки.

| Последовательность операции. | Графическое изображение. | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1. Выбрать заготовку для ручки |  | Линейка, карандаш, ножовка. |
| 2. Разметить по шаблону |  | Шаблон, карандаш |
| 3. Выпилить |  | Электролобзик |
| 4. Снять фаски, зачистить |  | Напильник, наждачная бумага |
| 5. Разметить и выпилить пропил |  | Линейка, рейсмус, направитель, ножовка |
| 6. Подготовить заготовку для пилы из старой ножовки |  | Линейка, слесарный угольник, чертилка, зубило, молоток |
| 7. Разметить и просверлить в ручки и пиле |  | Линейка, рейсмус, шило, сверлильный станок сверло Ø4 мм |
| 8. Стянуть ручку и пилу винтами |  | Отвёртка, ключ |
| 9. Ручку покрыть лаком |  | Лак, кисть |
| 10. Заточить и развести зубья пилы награтки |  | Треугольный напильник тиски, разводка |