Технологическая карта изготовления рейсмуса.

| Последовательность операций |  | Графическое изображение | Инструменты и приспособления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Выбрать заготовку для колодки |  |  | Линейка |  |
| 2. Разметить две детали и отпилить по длине |  |  | Линейка, карандаш, угольник, ножовка, стусло. |  |
| 3. Разметить пазы на деталях |  |  | Линейка, карандаш, угольник, рейсмус. |  |
| 4. Выполнить пазы |  |  | Фрезерный станок |  |
| 5. Склеить детали |  |  | Кисточка, клей. |  |
| 6. Разметить и просверлить отверстие до окна |  |  | Линейка, карандаш, шило, сверло Ø5 мм, сверлильный станок |  |
| 7. Нарезать резьбу |  |  | Евровинт, ключ |  |
| 8. Отшлифовать колодку |  |  | Наждачная бумага |  |
| 9. Выбрать заготовку для рейки. |  |  |  |  |
| 10. Разметить и отпилить по длине. |  |  | Линейка, карандаш, угольник, ножовка, стусло. |  |
| 11. Приклеить на рейку линейку |  |  | Кисточка, клей. |  |
| 12. Сострогать припуски, отшлифовать |  |  | Рубанок, наждачная бумага |  |
| 13. Вкрутить шуруп в нулевой штрих линейки |  |  | Шило, отвёртка |  |
| 14. Отпилить шляпку, заострить |  |  | Слесарная ножовка, напильник |  |
| 15. Выбрать заготовку для шляпки |  |  | Линейка |  |
| 16. Закрепить, точить цилиндрическую поверхность, подрезать торец |  |  | Станок ТВ – 4, резцы, штангенциркуль |  |
| 17. Сверлить отверстие на глубину 30 мм |  |  | Сверло Ø5 мм, линейка |  |
| 18. Сверлить отверстие на глубину 12 мм |  |  | Сверло Ø12 мм, линейка |  |
| 19. Разметить по длине, точить канавку |  |  | Линейка, карандаш, отрезной резец |  |
| 20. Снять фаски, отшлифовать |  |  | Резец, наждачная бумага |  |
| 21. Вкрутить евровинт |  |  | Ключ, евровинт |  |
| 22. Вставить заглушку, зачистить |  |  | Киянка, стамеска |  |
| 23. Выбрать заготовку для пластины |  |  | Линейка |  |
| 24. Разметить линии сгиба, согнуть |  |  | Линейка, чертилка, слесарный угольник, тиски, оправка, молоток |  |
| 25. Собрать рейсмус |  |  |  |  |