II Всероссийская Интернет-выставка-конкурс по технологии

«Себя украшу я сама!»

Номинация «Швейное изделие»

Юбка - карандаш  - незаменимая вещь модницы

Описание технологии изготовления изделия

Автор: Оглезнева Надежда учащаяся 7 класса

МБОУ Частинская СОШ

Руководитель: Панькова Екатерина Петровна

учитель технологии

МБОУ Частинская СОШ

# Выбор модели.

Юбка из плательной ткани, прямая, узкой формы. На переднем и заднем полотнищах по две вытачки от линии талии. На переднем полотнище настрочена отделка – рюши. Застежка в среднем шве на заднем полотнище. Верхний срез обработан притачным поясом, нижний – швом вподгибку.

Сейчас модная юбка-карандаш. Мне хочется «идти в ногу со временем» и решила сшить юбку – карандаш. Выбрала данную  модель,потому что она красивая, удобная, а рюши придадут ей интересный и романтический вид, и такая юбка думаю, будет уникальной.

2. Построение чертежа юбки.

.

3. Разработка модели

Переднее полотнище      Заднее полотнище

Для того чтобы разработать фасон выбранной юбки, необходимо измерить длину переднего полотнища и умножить на 2, это и будет деталь рюши, ширина 5 см. Рюши – это полоска ткани для отделки, собранная на сборку посередине. Могут быть выполнены из основной или отделочной ткани, а также лент, шитья, кружев. Я решила, что у меня рюши будут из основной ткани.

Переднее полотнище      Заднее полотнище

Деталь рюши

4. Технологическая карта. Изготовление юбки.

| Название операции | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовить ткань к раскрою и выполнить раскрой юбки. | Определить лицевую сторону ткани, нить основы. Сложить ткань для раскроя. Разложить лекала юбки на ткани. Обвести контуры деталей и наметить припуски. |  |
| 2. Подготовить детали юбки к смётыванию и юбку к примерке. | Перевести контурные линии с одной стороны на другую. Наметить линии середины на полотнищах. Сметать вытачки, боковые срезы, подогнуть нижний срез юбки по намеченной линии низа и заметать. |  |
| 3.Провести примерку юбки и исправить дефекты, если они возникнут. | Примерку выполнить по правой стороне фигуры и проверить: месторасположение вытачек, ширину юбки в области талии, бедер, низа; уточнить длину юбки. |  |
| 4. Обработка рюши и пришивание на переднее полотнище. | Раскроить рюши. Обработать срезы на спецмашине, подогнуть срез, заметать и застрочить. Удалить нитки сметывание и отутюжить швы. Приметать рюши на переднее полотнище и настрочить. Удалить нитки сметывание. |  |
| 4. Обработать вытачки. | Стачать по боковой линии вытачки в конце строчку свести на нет. Удалить нитки сметывания. Вытачки приутюжить, а затем заутюжить к середине детали. |  |
| 5. Обработать боковые срезы. | Стачать боковые швы. Удалить нитки сметывания. Обработать срезы на спецмашине. Выполнить ВТО. |  |
| 6. Обработка застёжки в среднем шве заднего полотнища юбки тесьмой-молнией. | Раскрытую тесьму-молнию наложить под сгиб припуска на застежку заднего полотнища так, чтобы начало звеньев было на расстоянии 1 см от верхнего среза юбки и приметать. Закрыть молнию и приметать вторую сторону. Притачать молнию с лицевой стороны от верхнего среза переднего полотнища до верхнего среза заднего полотнища. Удалить нитки сметывания. |  |
| 7. Обработка пояса. | Приклеить прокладку на изнаночную сторону пояса. |  |
| 8. Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. | Выпустить за края застежки припуски на обтачивание концов пояса: по переднему полотнищу 1 см, по заднему 4-5 см. Приметать пояс на расстоянии 0,8 см и притачать. Удалить нитки сметывания и заутюжить шов. Перегнуть пояс посередине, уравнять срезы. Сметать и обтачать концы пояса. Удалить нитки сметывания. Срезать припуск на шов в уголках. Вывернуть пояс на лицевую сторону. Подогнуть срез и заметать. Приметать, перекрывая шов притачивания пояса. Проложить машинную строчку с лицевой стороны пояса. Удалить нитки сметывания и приутюжить пояс. |  |
| 9. Обработать нижний срез юбки швом вподгибку с закрытым срезом | Нижний срез юбки подогнуть 2 раза, заметать и застрочить. Удалить нитки сметывания и выполнить ВТО. |  |
| 10. Обработать петлю и пришить пуговицу. | Разметить меторасположение петли на переднем конце пояса с лицевой стороны. Обметать петлю на швейной машине. Разрезать отверстие для петли. Наложить передний конец пояса на задний и наметить мелком через отверстие петли место пришивания пуговицы. Пришить пуговицу |  |

# 5. Список использованных источников

- Егорова Р.И. и Монастырная В.П.. Учись шить – М.: Просвещение, 1988.

- Крупская Ю.В., Кожина О.А. и др. Технология. Обслуживающий труд 6 класс. – М.: Вентана-Граф, 2010.

- Орлова Л. Азбука моды -  М.: Просвещение, 1998.

- Чернякова В.Н. Технология обработки ткани 6 класс. – М.: Просвещение, 1999.

- http://avtorskoe.tut.su/yubka.php