Образовательный портал

«Непрерывная подготовка учителя технологии» - http://tehnologi.su/

II Всероссийская летняя творческая мастерская «Сказка рукотворчества-2012» для учащихся,  учителей технологии, педагогов дополнительного образования, родителей

Тема занятия: «Веселые черепашки»

Автор – Якушева Елена Анатольевна, учитель технологии ГБОУ СОШ №1108 г. Москвы

Черепаха в технике нетканый гобелен

Общие сведения. "Набивка", "вышивка петлей", "нетканый гобелен" – это все названия одной и той же техники. Что же это за техника?

Вышивают гобелен специальной иглой, её можно приобрести в магазинах рукоделия. Раньше такие иглы изготавливали сами из медицинского шприца и ручки.  Пользоваться иглой достаточно просто. С лицевой стороны изделия получаются петли, с изнаночной - плоские гладкие стежки. Петли можно разрезать, подстричь, распушить, сформировать из них шарики, волны, то есть придать гобелену разнообразную фактуру. Если сочетать все эти способы, то получится множество комбинаций, позволяющих любой рукодельнице проявить мастерство и сделать работу единственной в своем роде.

Работа выполняется быстро, быстрее, чем в других видах вышивки, поэтому эта техника позволяет выполнять большие изделия. Для того чтобы изменить длину петли в промышленной игле есть специальный регулятор. Так как мы в большинстве  используем самодельные иглы, то для регулирования высоты петли используем насадки из кусочков изоляционной оболочки (кембрик).

Для нетканого гобелена подходят практически любые нитки. Исключения составляют нити слабого кручения, такие, как ровница, ленточная пряжа. Нитки или пряжа могут быть хлопчатобумажными, шерстяными, льняными, смесовыми, искусственными, мы в основном используем 100% акрил или пряжу с добавлением акрила – она мягкая, хорошо крученая, имеет большой метраж («Огонёк», «Опытная», «Кроха»). Каждая разновидность нити дает свою фактуру.

Для основы работы лучше использовать «бортовку» или «двунитку» светлого цвета. Мы используем «двунитку», она не дорогая, не растягивается при работе, игла не рвет волокна ткани. Если работа небольшая, то мы используем пяльцы, но в основном натягиваем ткань на деревянную рамку. Для удобства лучше брать рамку больше размера задумываемой вами работы. Закрепляем ткань на раме с помощью кнопок, гвоздей или строительного степлера, ткань должна быть хорошо натянута! При натягивании ткани следует учитывать, что ворсовая поверхность получается на изнаночной стороне работы.

На натянутую основу перевести рисунок при помощи копировальной бумаги, рисунок обвести жирным простым карандашом или маркером.

Чтобы повысить эксплуатационные свойства готового изделия, его изнаночную сторону слегка проклеивают клеем ПВА, разведенным с водой в пропорции 1:2.

В процессе изготовления изделий в ковровой технике у учащихся развивается художественный вкус, воспитывается трудолюбие, умение доводить начатое до конца, преодолевать трудности.

В процессе выполнения изделий в ковровой технике учащиеся получают знания по истории возникновения, развития ручного ткачества, составлению рисунка с учётом принципов композиции, основ цветоведения, технологии изготовления изделий, о требовании к качеству готового изделия, сочетание видов рукоделия в одном изделии. Подбирать цвета для узоров, выполнять изделия в правильной технологической последовательности, осуществлять окончательную отделку и оформление готовой работы, оценивать качество готовых изделий, организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасного труда.

Технология работы:

Заправка нити в иглу. Она заправляется с помощью тонкой мягкой проволоки диаметром 1 мм. Конец нити набрасывается на согнутую вдвое проволоку, которая вставляется в сквозное отверстие иглы от ручки, затем нить протягивается через боковое отверстие иглы, а проволока удаляется.

Аналогично заправляется и фирменная игла, купленная в магазине.

Получение ворсового полотна. Игла устанавливается перпендикулярно поверхности ткани срезом от работающего. Ткань прокалывается до упора ручки иглы (или насадки), затем игла возвращается в первоначальное положение. При повторном её движении на расстоянии 1,5-3 мм (не больше, иначе на лицевой стороне будут промежутки) делается следующий прокол, при этом на лицевой стороне работы получается петля, образующая ворсовую поверхность, напоминающую гобелен.

Использованная литература:

- Журнал «Школа и производство» 1990 год, «Техника вышивки ковровой иглой», В.М. Гряникова;

- Памела Гарней «Вышивка петлей, или техника нетканого гобелена», из-во «Ниола-Пресс», 2008г.