http://tehnologi.su/index/skazka_rukotvorchestva/0-528

II  Всероссийская летняя  мастерская  «Сказка рукотворчества-2012» для учащихся,  учителей технологии, педагогов дополнительного образования, родителей,  проводимого на портале «Непрерывная подготовка учителя технологии»

Тема занятия: ФИТОТКАЧЕСТВО

Автор: Виркова Татьяна Михайловна, учитель технологии                                                                      МОУ СОШ № 2 г.Малоярославца им. А.Н. Радищева

Приложение 2

Техника кругового плетения (лучевое ткачество). Мастер-класс.

Круговое (лучевое) ткачество не относится к трудоемким и утомительным технологиям. Наоборот, процесс очень увлекателен. С выполнением работы справляются даже пятиклассники.

Материалы для работы:  нитки, пряжа, шпагат подходящего цвета и толщины; картон коробочный или гофрокартон.

Инструменты и приспособления: ножницы,  игла с большим ушком, линейка,

циркуль, карандаш.

Последовательность работы:

Существуют два принципа натягивания нитей основы для лучевого ткачества:

1) нити пересекаются в центре круга;

2) нити выходят из одной точки – центра.

Общие сведения:

Количество лучей должно быть нечетное. Расстояние между лучами – нитями основы, зависит от толщины   материала (пряжи). В основном  от 0,5см до 1,5см. Можно расчетным методом  подогнать нужное расстояние или диаметр круга, чтобы количество лучей было нечетное. Например: делим длину окружности (L =2πr) на расстояние между лучами и получаем количество лучей. Но, если это проблематично и количество лучей все равно получается четным, то при выполнении ткачества любые две нити основы берем как одну или дважды прокладываем нить в одну надсечку.

И основные и уточные нити в процессе  работы сильно не натягивают.

Концы уточных нитей зарабатываем внакладку: новая нить заправляется по ходу движения предыдущей  нити, на 5-6 лучей назад.

Круговое ткачество с принципом натягивания нитей, пересекающихся в центре круга

| - 1. Определяемся с размером - диаметром готовой работы. Готовим картонную основу: чертим на картоне круг нужного радиуса с помощью циркуля. Вырезаем. | 2.Размечаем лучи для натягивания основных нитей. Расстояние между лучами берем 1см. Внутри детали чертим круг на 0,5см меньше основного – глубина надсечек. По краю окружности намечаем линии через каждый сантиметр, доводя до внутреннего круга. |
| --- | --- |
| 3.Делаем надрезы строго по намеченным линиям. | Изнаночная сторона 4.Принцип натягивания основы – нити пересекаются в центре круга. На конце нити для основы, делаем узелок-бантик и заводим его с изнаночной стороны любого из надрезов. |
| 1 5. Ведем нить вверх на противоположную сторону круга, проводя нить через центр. Заводим нить за надсечку на изнаночную сторону. Выводим на лицевую в следующей надсечке – по ходу часовой стрелки, т.е. справа. | 2 2 6. Ведем нить вниз, проводя через центр. Заводим нить за надсечку на изнанку. Выводим на лицевую сторону в следующую надсечку – по ходу часовой стрелки – слева. Нити основы сильно не натягиваем, чтобы круг не деформировался. |
| 7. Повторяем п.5 и п.6. Движемся по часовой стрелке, каждый раз пересекая центр круга – ориентир. | 8. Натягиваем нити основы по всему кругу. |
| 9. Изнаночная сторона работы. | 10. Уточную нить будем менять, поэтому нить основы обрезаем, оставляя 10-15см, и заправляем ее конец, заводя зигзагом за надсечки. |
| 11. Отрезаем для утка нить другого цвета и вдеваем ее в иглу с большим ушком. Вводим через центр переплетения нитей. | 12. Нить подтягиваем, оставляя небольшой хвостик и начинаем выполнять полотняное переплетение, перебирая иглой нити основы через одну. |
| 13. Нить подтягиваем к центру. При этом на первом круге обязательно придерживаем хвостик нитки. Следим, чтобы центр работы не сместился. | 14.Продолжаем ткать по кругу небольшими участками на нужную ширину полотна. Нить отрезаем. |
| 15. Вводим нить другого цвета внакладку – отступив на 5-6 лучей назад, по ходу предыдущей нити. А, чтобы конец нити не мешал, сначала протягиваем ее через центр переплетения нитей. Ткëм по кругу нитью другого цвета. Уток сильно не натягиваем – иначе работа, после снятия с картона, свернется в шапочку. | 16.Выполняем круговое ткачество, меняя нити согласно задумке. При смене уточных нитей зарабатываем их внакладку. Ткëм до упора – до надсечек. |
| 17. Снимаем работу с картонной основы – скидывая аккуратно с изнаночной стороны петли с надсечек. Надсечки не заламываем – картонную основу можно еще использовать. | 18. Изнаночная сторона требует доработки: обрезаем и заправляем нити утка. Распускаем узелок-бантик в нить. Она будет спрятана при обработке края. |
| 19. Изнаночная сторона после доработки. | 20. По краю работы делаем простую обвивку косыми стежками той же ниткой утка, которой выполняли последний ряд. Можно сделать кисточки, бахрому или декоративную обвязку. Работа готова. |

Круговое ткачество с  принципом натягивания основной нити, выходящей из одной точки.

| 1. Подготовка картонной основы аналогична первому способу. Глубину надсечек можно уменьшить до 0,3см. В центре круга делаем отверстие: сначала с помощью иглы, а потом, расширяя его ножницами до желаемого размера – зависит от толщины нитей и творческой идеи. | Изнаночная сторона 2.Для данного принципа натягивания нитей надо рассчитать расход нити основы: количество лучей умножаем на диаметр окружности, так как нить будет проходить с двух сторон. (Нить получается длинная – на образец – 8м.) Один конец нити с лицевой стороны выводим на изнанку и зацепляем хвостик за одну из надсечек. |
| --- | --- |
| 3.Другой конец нити вдеваем в иглу с большим ушком. Нить заводим за надсечку – выводим на изнанку и через центральное отверстие – опять на лицевую сторону. Движемся в любую сторону. | 4.Нить основы сильно не натягиваем. Повторяем движения до тех пор, пока вся картонная основа не будет заполнена. Аккуратно укладываем витки в центре. |
| 5. Изнаночная сторона работы. Видно сдвоенную нить в месте закрепления конца основной нити. | 6. Центр будем ткать этой же нитью основы. Поэтому нить не обрезаем, а выводим ее через центр на лицевую сторону и начинаем круговое ткачество. |
| 7. Выполняем круговое ткачество, меняя нити утка, согласно задумке. При смене уточных нитей зарабатываем их внакладку. Ткëм до упора – до надсечек. Уточную нить прокладываем без натяжения – свободно, но ряды – плотно. | 8. С изнаночной стороны ткëм центр той же нитью, что и по лицевой стороне, на величину 1,5 – 2см. Нить не закрепляем и не обрезаем. |
| 9. Разрезаем нити основы с изнаночной стороны. | 10. Снимаем работу с картоной основы. На изнаночной стороне обрезаем и заправляем концы нитей утка. |
| 11.Завязываем попарно концы основных нитей - по краю работы и по центру. | 12. Концы нитей по центру подгибаем внутрь тканого полотна изнанки и подшиваем по краю к основному полотну работы. |
| 13.Центр изнаночной строны после обработки | 14.Край работы украшаем кисточками, прикрепив их к работе с помощью свободных концов нитей основы. Работа готова. |

Источники информации:

http://katinclub.ru/tkachestvo-dlya-detey/#more-292 – Ткачество для детей.

http://irinadvorkina.ru/luchevoe.html - Лучевое ткачество.

В приложении  использованы  только авторские фотографии.