http://tehnologi.su/index/4_letnie_masterskie/0-638

Тема занятия: КРУЖЕВО НА ЛАДОНИ

Автор: Носкова Светлана Юрьевна

учитель технологии МОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевск, Самарской области

Приложение 2

Технология выполнения кружева на картоне

Для работы потребуется: картон, швейная игла с большим ушком, хлопчатобумажные нитки №10 или вязальные «Ирис» (выбор нитей определяется видом кружева, его назначением и размером), циркуль, карандаш, ножницы.

| Изготовление картонного диска |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Подготовить картонную основу: провести циркулем две окружности из одного центра (размер зависит от размера кружевного солнышка). Первая окружность - рабочая, вторая окружность - дополнительная. | - Разделить окружность на чётное число, например на 24. В отмеченных точках проколоть иглой отверстия и обозначить одну из точек цифрой 1. Аккуратно вырезать круг по линии дополнительной окружности. |  |
| Вспомогательная основа для шитья игольного кружева не обязательно окружность. Она может представлять собой квадрат, шестиугольник, треугольник, а так же сочетать все эти формы в одной ажурной композиции. Но все плотные заполнения в узорах выполняются одним и тем швом – настилом. |  |  |
| Подготовка основы (прошивание нитяной основы для натягивания сновок) |  |  |
| 3. Вставить в иглу нитку, длина которой равна примерно 2,5 длины рабочей окружности (примерно 60-70 см) С изнаночной стороны картона вывести иглу в точке 1, протягивая нить так, чтобы её конец длиной в 4-5 см оставался с изнаночной стороны и придерживался пальцем на протяжении всего второго этапа работы. |  | 4. Смёточным швом проложить стежки по всей окружности. |
| 5. Развернув иглу в обратном направлении, пройти этим же швом, заполняя пропущенные отрезки между точками. |  | 6. Вывести нить на изнанку и оставшиеся концы связать между собой, оставляя 1-2 см. |
| Прокладывание сновки Сновка – это нитка, которую прокладывают поверх подготовленной сетки, или в тех местах, где предварительно удалена ткань. |  |  |
| 7. Взять длинную нитку, чтобы ее хватило на натяжение всех сновок. Конечно, длинной ниткой работать неудобно, но после натяжения первых трех сновок она станет уже нормальной длины. Цвет нитки для сновки лучше выбрать контрастный цвету нитки, которой прошита основа. Цвет сновки - это уже цвет кружева. |  | 8. Натяжение сновок начать от центра. Взять в левую руку картонный диск, правой рукой вывести нитку с изнанки, оставляя конец 5 см, который придерживать указательным и средним пальцами левой руки на протяжении всего этапа работы. Иглу направить к точке 1, вывести её под стежок вспомогательной основы. |
| 9. Обвить стык с соседним стежком и под ним провести иглу через центр противоположной точки (точка 2). Снова иглой обвести стык стежков вспомогательной основы, но уже в точке 2. |  | 10. Далее чередовать этот приём в точке 3, 4 и т. д. Получатся своеобразные восьмёрки – лучики, которые пересекутся в центре. |
| 11. |  | 12. |
| Если вдруг кончится нить, а сновки не все натянуты, следует вывести конец нити в центре на изнанку. Новую нить начинать опять из центра, только на изнанке придерживать 3 конца нитей. |  |  |
| Оформление центра кружева |  |  |
| 13. Начинаем с оформления центра кружева – центральный настил. Слово «настил» - от слова «настилать», то есть заполнять штопальным швом центр окружности. Если сновочная нить осталась, можно продолжать ею. Если нить закончилась, следует взять новую, удобной длины. Эта нить будет называться узорной, т.к. она начинает выполнять основной узор. |  | 14. Иглу с узорной нитью вывести через центр диска на лицевую сторону, конец нити придержать левой рукой. Набрать на иглу сновки через одну и пройти первый ряд. Аккуратно стягивая нить в центр, следить за тем, чтобы центр будущего кружева совпал с центром диска. |
| 15. Пройти второй ряд, теперь захватывая те сновки, которые пропускались в первом ряду. |  | 16. Так выполнить 6-7 рядов. |
| Насновывание основного узора (выполнение узора по натянутой сновке) |  |  |
| 17. Теперь необходимо насновывать лепестки ромашки – всего их 8. Для этого разделить количество сновочных лучей на 8 частей, каждый лепесток будущей ромашки шьётся на 3 сновках. Начинать шить от центра: подняв одну сновку, пройти один ряд. |  | 18. Плотно прижать его концом иглы к центру и выполнить следующий ряд в обратную сторону. Выполнить 15-18 рядов, поднимая на иглу пропущенные сновки, постепенно выполняя убавление в следующем ряду. |
| 19. Если закончилась нить, то иглу следует вывести на изнаночную сторону так, чтобы она находилась под лепестком ромашки. Оставив конец нити, в это же самое отверстие ввести новую нить. |  | 20. Остальные семь лепестков выполняются аналогично. |
| Выполнение узорных разделок |  |  |
| 21. Иглу ввести под две сновочные нити. Рабочую нить перебросить под остриё иглы, чтобы образовалась петля, и затянуть её. |  | 22. Натяжение нити между узелками равномерное. Последний узелок завязать дважды, покрепче и аккуратно отрезать конец нити с лицевой стороны. |
| Варианты узелковых ажуров |  |  |
| Завершение работы |  |  |
| 23. Чтобы снять готовое кружево с картонного диска, надо аккуратно разрезать ножницами стежки основы и вытащить их иголкой. |  | 24. Отделить кружево от картонного диска, на изнаночной стороне завязать в узлы все концы ниток и обрезать их. |
| 25. И вот на вашей ладони лежит кружевной узор. Картонный диск можно использовать многократно. Узор розеток может быть разным. |  |  |

Информационные источники:

Гильман Р.А. Иголка и нитка в умелых руках. – М.: Легпромбытиздат, 1993

В приложении  использованы  только авторские фотографии.