МОУ Шолоховская средняя общеобразовательная школа

Красносельского района Костромской области

Всероссийская интернет-выставка-конкурс

Номинация – «Чудо рукотворное»

Проект

Автор проекта -  учитель технологии МОУ Шолоховской средней общеобразовательной школы Красносельского района Костромской области Баканов А.Д.

Шолохово 2011

Содержание

Из истории ларцов и шкатулок

Обоснование изготовления изделия   стр.4

Функциональные особенности изделия

Технология изготовления изделия     стр.4-7

- Описание технологического процесса

- Технологическая карта

Информационные ресурсы                  стр.8

Из истории ларцов и шкатулок

Шкатулки, табакерки, ларцы и ларчики – все милые коробочки, в которых так приятно хранить не только разные мелочи, но и драгоценности, имеют глубокие исторические корни. Если разбираться в определениях, «ларец – это дорогой, украшенный ящик для хранения разных вещей, главным образом, драгоценностей» (словарь Ушакова). Шкатулки и ларцы появились из глубины столетий, с Востока. А слово Ларец ведет свою историю от слова «Лар», - так этруски называли своего домашнего божка (домовой). Первоначально ларцом называли шкатулку для хранения изображений ларов.

Нарядные ларцы были издавна распространены и в русском быту. До начала XVIII века ларцы являлись необходимыми предметами в царских дворцах и домах бояр. В  крестьянском быту долго сохранялись ларцы, повторяющие форму старинных дорогих ларцов – теремков, но более скромные по материалу и отделке.

С тех пор первоначальная концепция практически не изменилась, но появились современные материалы и немного усовершенствовалась техника их создания.

Многие из старинных ларцов остаются подлинными шедеврами искусства.

Обоснование изготовления изделия

В моей семье и жена и внучка занимаются рукоделием: шьют, вышивают. Им для хранения инструмента, ниток и т.п. необходимо какое-либо отдельное место, где бы все это можно было хранить, не путая с другими вещами. Но для хранения материалов и инструментов, при помощи которых делаются красивые вещи, нужно и красивое приспособление. Учитывая, что я занимаюсь резьбой и для меня не составляет особого труда изготовить нечто подходящее, было решено сделать ларец. Именно ларец, а не шкатулку. Шкатулка обычно предназначена для хранения более мелких вещей. А в ларце, имеющем несколько «отсеков» можно разместить и необходимые инструменты и различные материалы для рукоделия.

Функциональные особенности изделия

Ларец решено было изготовить двухсекционным. В нижней секции, представляющей выдвижной ящик с двумя отделами, можно хранить различные инструменты, а также мелкие материалы типа бисера, пуговиц и т.п. А в верхней секции, более вместительной, можно хранить нитки для вышивания, ткань и т.п. Верхняя секция закрывается крышкой на шарнирах.

Технология изготовления изделия

Материалы

Для изготовления ларца используется древесина липы, как наиболее приемлемый материал. Древесина должна быть сухой (8-15%), без пороков.

Инструмент

В качестве инструмента использовались разметочные инструменты, столярные инструменты, электроинструменты и инструменты резчика.

Описание технологической последовательности изготовления ларца

После составления технического рисунка и эскизов деталей были подобраны и отстроганы материалы для заготовок. Далее была составлена технологическая  карта. Все дальнейшие операции по изготовлению ларца выполнялись в соответствии с технологической картой. Вначале  были подготовлены нижнее, среднее и верхнее основания ларца. Вырезав их по размеру, зашлифовав и отфрезеровав, я нанес на них по краю и вырезал узор из ноготков и сколышков. На верхнем основании было вырезано отверстие. На нижнем – просверлены глухие отверстия для ножек.

Следующим этапом было изготовление боковых стенок первого яруса. Они были вырезаны по размеру, размечены и оформлены геометрической резьбой. В одной из длинных боковых стенок было вырезано отверстие под ящик.

После изготовления стенок они были склеены. К боковым коротким сторонам были приклеены направляющие для ящика. Далее нижнее и среднее основания и боковые стенки первого яруса были склеены в единое целое, получив первый ярус ларца.

Затем выполнялось изготовление боковых стенок второго яруса.  Вырезав их по размеру, я разметил их и оформил резьбой.

Далее я их склеил между собой , а затем приклеил к первому ярусу, а сверху прикрепил верхнее основание с отверстием.

Следующим этапом было изготовление крышки. Она состоит из нескольких деталей: трех фигурных досок и трех точеных наверший, которые используются в качестве ручек для открывания крышки. Нижняя и средняя доски изнутри вырезаны. Верхняя оформлена резьбой и к ней крепятся ручки. Все детали склеены между собой.

Крышка прикреплена к верхнему основанию ларца шарнирами.

Ножки выточены на токарном станке по дереву из осины и приклеены к нижнему основанию ларца.

Ящик изготовлен из осиновых досок при помощи шиповых соединений на одинарный сквозной шип. На коротких боковых стенках сделан паз для направляющих. Спереди к ящику прикреплена резная накладка.

После  изготовления и сборки всех элементов ларца он был покрыт морилкой цвета «лимон», а затем на несколько слоев лаком ПФ.

Технологическая карта на изготовление изделия

| № п/п | Наименование технологической операции | Эскиз | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор материала для заготовок и их строгание |  | Строгальный станок ШУДС-270 |
| 2 | Разметка заготовок для нижнего основания и вырезание его по размерам |  | Разметочный инструмент, лобзик, сверлильный станок |
| 3 | Шлифовка и фрезерование нижнего основания |  | Шлиф. машинка, фрезер |
| 4 | Разметка и резьба узора покромке основания |  | Разметочный инструмент, инструмент резчика |
| 5 | Разметка заготовки для среднего основания и вырезание ее по размерам |  | Разметочный инструмент, лобзик |
| 6 | Шлифовка и фрезерование среднего основания |  | Шлиф. машинка, фрезер |
| 7 | Разметка и резьба кромки среднего основания |  | Разметочный инструмент, инструмент резчика |
| 8 | Разметка заготовки для верхнего основания и вырезание ее по размерам |  | Разметочный инструмент, лобзик |
| 9 | Шлифовка и фрезерование заготовки |  | Шлиф. машинка, фрезер |
| 10 | Разметка коротких боковых стенок первого яруса и вырезание их по размерам |  | Разметочный инструмент, лобзик |
| 11 | Разметка узора и оформление боковых стенок резьбой |  | Разметочный инструмент, инструмент резчика |
| 12 | Разметка длинных стенок первого яруса и вырезание их по размерам |  | Разметочный инструмент, лобзик |
| 13 | Разметка узора и оформление длинных боковых стенок резьбой |  | Разметочный инструмент, инструмент резчика |
| 14 | Склейка боковых стенок первого яруса |  | Кисть, клей, зажимы |
| 15 | Фрезерование углов |  | Фрезер |
| 16 | Крепление направляющих для ящика |  | Кисть, клей |
| 17 | Склейка стенок первого яруса с нижним и средним основаниями |  | Клей, кисть, груз |
| 18 | Разметка стенок второго яруса и вырезание их по размерам |  | Разметочный инструмент, лобзик |
| 19 | Разметка и оформление стенок второго яруса резьбой |  |  |
| 20 | Сборка на клею первого и второго ярусов ларца |  | Клей, кисть, груз |
| 21 | Разметка и вырезание по размерам элементов крышки |  | Разметочный инструмент, лобзик |
| 22 | Шлифовка и фрезерование элементов крышки |  | Шлиф.машинка, фрезер |
| 23 | Оформление элементов крышки резьбой |  | Разметочный инструмент, инструмент резчика |
| 24 | Склейка элементов крышки |  | Кисть, клей |
| 25 | Изготовление ручек |  | Токарный станок по дереву |
| 26 | Крепление ручек к крышке |  | Кисть, клей, киянка |
| 27 | Изготовление ножек |  | Токарный станок по дереву |
| 28 | Крепление ножек к нижнему основанию |  | Кисть, клей, киянка |
| 29 | Крепление крышки к ларцу |  | Петли, саморезы, отвертка, стамеска |
| 30 | Покрытие ларца морилкой |  | Кисть, морилка |
| 31 | Покрытие ларца лаком |  | Кисть, лак ПФ |

Информационные ресурсы

- Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву. –М.:Культура и традиции, 2001;

- Лебедева Е.И., Бургунова Е.М. Резьба по дереву домовая и художественная. - Москва.: Аделант, 2005;

- Логачева Л.А. Основы мастерства резчика по дереву.- М.: Народное творчество, 2002.

Интернет-ресурсы:

- http://prevesti.ru/public_card/1028

- http://www.heyhey.ru/blog/902.html

- http://www.rovertime.ru/data/catalog/shkatulki/docs