Панно

«Символ христианства».

Автор: Катунин Егор 8 кл. Руководитель: Жмакин О. А.

Последовательность работы над изделием

Источник идеи

Сайт http://domaschnie-remesla.narod.ru/

Чертёж

Технологическая карта

| Последовательность операций | Эскиз | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1.Подготовить заготовку из фанеры 8×220×300 мм |  | Линейка, карандаш, ножовка |
| 2. Отшлифовать |  | Шлифовальная шкурка |
| 3.Перевести рисунок, закрасить фон. |  | Копировальная бумага, скотч, карандаш. |
| 4. Выжечь рисунок |  | Электровыжигатель |
| 5. Выпилить по наружному контуру. Зачистить кромки |  | Лобзик, столик для выпиливания, напильник, шлифовальная шкурка |
| 6. Сделать с обратной стороны углубление, лакировать изделие |  | Долото, киянка, лак, кисть |